1, Hyundai
Mã phụ tùng chính hãng của hãng xe Hyundai (do Hyundai Mobis quy định) thường là một dãy tiêu chuẩn gồm 10 chữ số (hoặc kết hợp thêm hậu tố), chia thành 2 phần chính là mã nhóm bộ phận và mã dòng xe.

Cấu trúc mã phụ tùng 10 số của Hyundai

- 5 chữ số đầu tiên (Mã danh mục phụ tùng): Chỉ định loại bộ phận hoặc hệ thống kỹ thuật của linh kiện (ví dụ như động cơ, hệ thống điện, thân vỏ, hệ thống phanh).

- 5 chữ số tiếp theo (Mã dòng xe hoặc đời xe): Chỉ định phụ tùng đó được thiết kế nguyên bản cho dòng xe nào (ví dụ: Accent, Elantra, Santa Fe, Tucson) hoặc năm sản xuất cụ thể.

- Hậu tố mở rộng (nếu có): Một số mã có thêm các ký tự phụ ở phía sau để chỉ sự khác biệt về màu sắc, phiên bản nâng cấp hoặc thị trường phân phối.

2, KIA
Mã phụ tùng chính hãng của hãng xe KIA (chung hệ thống với Hyundai) thường có cấu trúc tiêu chuẩn gồm 10 chữ số (ví dụ: 51750C5000) hoặc mở rộng thêm hậu tố, được quản lý qua hệ thống Hyundai Mobis.

Cấu trúc mã phụ tùng KIA

- 5 chữ số đầu tiên (Mã nhóm bộ phận): Chỉ vị trí hoặc hệ thống của phụ tùng trên xe (ví dụ: nhóm động cơ thường bắt đầu bằng số 2, nhóm gầm - phanh - lái bắt đầu bằng số 5).

- 5 chữ số tiếp theo (Mã chi tiết cụ thể): Xác định chính xác món linh kiện, hình dáng hoặc kích thước riêng biệt của bộ phận đó.

Hậu tố mở rộng (Tùy chọn): Các chữ cái hoặc số phụ phía sau dùng để chỉ sự thay đổi về đời xe, màu sắc hoặc thị trường nâng cấp. 
3, Toyota
Mã phụ tùng (part number) chính hãng của Toyota thường có cấu trúc tiêu chuẩn gồm 10 đến 12 ký tự, chia thành hai phần chính là mã nhóm phụ tùng (5 chữ số đầu) và mã chi tiết/đời xe (5-7 ký tự tiếp theo).

Cấu trúc mã phụ tùng Toyota

Mã chuẩn có dạng: XXXXX-YYYYY (ví dụ: 90915-YZZE1).

- 5 ký tự đầu (XXXXX): Chỉ định nhóm phụ tùng hoặc loại linh kiện (Ví dụ: 90915 là lọc dầu, 04465 là má phanh trước, 16100 là bơm nước).

- Các ký tự sau (YYYYY): Xác định quy cách kỹ thuật, dòng xe cụ thể, cải tiến hoặc nhà cung cấp

4, Mazda
Mã phụ tùng chính hãng Mazda tuân theo cấu trúc chuẩn gồm ba phần chính: mã dòng xe/động cơ, mã hệ thống bộ phận, và mã tên chi tiết (dạng XXXX-XX-XXX).

Cấu trúc mã phụ tùng Mazda

- 4 ký tự đầu (XXXX): Chỉ dòng xe, động cơ hoặc mã ứng dụng gốc mà phụ tùng được thiết kế riêng ban đầu (ví dụ mã động cơ hoặc khung gầm).

- 2 ký tự giữa (XX): Chỉ nhóm hệ thống lớn trên xe theo danh mục kỹ thuật của hãng (như hệ thống điện, động cơ, phanh, gầm).

- 3 ký tự cuối (XXX): Xác định chính xác tên hoặc loại chi tiết phụ tùng cụ thể bên trong hệ thống đó.

Hậu tố mở rộng: Có thể có thêm mã màu sắc hoặc mã sơn đi kèm ở cuối nếu là phụ tùng ngoại thất được sơn sẵn từ nhà máy.
5, Chevrolet
Mã phụ tùng chính hãng của Chevrolet (thuộc tập đoàn General Motors - GM) được quy định theo chuỗi số tiêu chuẩn GM Part Number (thường gồm 8 chữ số), hoặc các dạng mã cũ/hệ tương thích từ Daewoo/GM Korea (thường từ 8 đến số lớn hơn như mã 96xxxxxx).

Cấu trúc và Quy định Mã Phụ Tùng GM/Chevrolet

- Định dạng chuẩn: Gồm 8 chữ số (ví dụ: 52130200 cho cản trước Colorado) hoặc chuỗi số kết hợp tùy thuộc vào nhóm linh kiện.

6, Daewoo

Quy định mã phụ tùng xe du lịch Daewoo (Hệ thống GM)

- Cấu trúc dãy số: Thường gồm 8 chữ số hoặc 9 chữ số (ví dụ: các dòng Matiz, Lacetti, Gentra, Magnus).

- Tiêu chuẩn chất lượng: Được quản lý theo hệ thống phụ tùng chính hãng OEM của tập đoàn General Motors dưới nhãn hiệu GM Genuine Parts.

- Đặc điểm nhận diện: Mỗi mã gắn liền với một chi tiết kỹ thuật cụ thể, đi kèm tên gọi tiếng Anh mô tả vị trí (ví dụ: LH cho bên trái, RH cho bên phải).

7, Honda

Mã phụ tùng Honda chính hãng là chuỗi ký tự gồm số và chữ (ví dụ: 15400-RTA-003 hoặc 31204-KG8-004) được cấu trúc theo ba phần chính: khối mã cơ sở, mã đời xe/loại động cơ, và mã hiệu chỉnh/nhà sản xuất.

8, Ford

Mã phụ tùng (Part Number) chính hãng của Ford được quy định theo cấu trúc gồm 3 phần chính: tiền tố (prefix), mã cơ bản (basic part number) và hậu tố (suffix). Hệ thống mã này giúp xác định rõ đời xe, nhóm bộ phận và các cải tiến kỹ thuật.

Cấu trúc mã phụ tùng Ford

- Tiền tố (Prefix): Gồm 4 ký tự đầu (ví dụ: 1C1O, 6C1A) chỉ năm sản xuất/thập kỷ, dòng xe thiết kế và văn phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm.

- Mã cơ bản (Basic Number): Gồm dãy số ở giữa (thường từ 4 đến 5 chữ số, ví dụ 7540, V22050) quy định nhóm loại phụ tùng như động cơ, hệ thống phanh, gầm hoặc thân vỏ.

- Hậu tố (Suffix): Gồm các chữ cái cuối cùng (ví dụ AF, XB) chỉ mức độ thay đổi thiết kế, phiên bản cải tiến hoặc vị trí lắp đặt bên trái/phải.

9, Mitsubishi

Mã phụ tùng (Part Number) chính hãng của Mitsubishi thường gồm một dãy từ 10 ký tự (ví dụ: 4605A388, 1145A078) hoặc theo chuẩn cũ dạng chữ cái kết hợp số (như MB937731). Để tra cứu chính xác mã phụ tùng tương thích, bắt buộc phải dùng số khung xe (số VIN) trên hệ thống phần mềm chuyên dụng của hãng.

Cấu trúc và quy ước mã phụ tùngĐịnh dạng cơ bản: Dãy ký tự liền mạch gồm chữ và số, phân chia theo nhóm cụ thể của linh kiện.Mã vạch và tem nhãn: Trên bao bì phụ tùng chính hãng luôn in mã Part Number kèm theo mã QR hoặc vạch mã hóa để quét kiểm tra trên hệ thống của Mitsubishi Motors Việt Nam.
10, Nissan
Mã phụ tùng (Part Number) chính hãng của Nissan thường gồm 10 ký tự theo định dạng chuẩn tiêu chuẩn Nhật Bản (thường chia thành nhóm 5 số đầu và 5 ký tự sau, phân cách bằng dấu gạch ngang như XXXXX-XXXXX hoặc liền nhau).

________________________________________

Cấu trúc mã phụ tùng Nissan

Mã phụ tùng định danh tiêu chuẩn của Nissan bao gồm các thành phần chính sau:

•	5 chữ số đầu tiên (Mã cơ bản - Basic Part Number): Đại diện cho nhóm cụm chi tiết hoặc bộ phận trên xe (ví dụ: 16546 là lọc gió, 40210 là vòng bi moay ơ/mô tơ, 11720 là dây curoa).

•	Dấu gạch ngang (-): Phân tách giữa nhóm bộ phận và mã dòng xe/đời cải tiến.

•	Các ký tự sau (Mã dòng xe và cải tiến - Suffix Code): Thường gồm chữ và số đại diện cho dòng xe thiết kế nguyên bản đầu tiên sử dụng linh kiện đó (như EB70A cho Navara, 3XA0A cho Livina) hoặc mã thay thế/nâng cấp đời mới.

11, MG

Hãng xe MG (thuộc tập đoàn SAIC Motor) quy định mã phụ tùng (part number) bằng một dãy số tiêu chuẩn gồm 8 chữ số (ví dụ: 10562324, 12667383) hoặc có thêm hậu tố phân biệt đời/vị trí trái phải (ví dụ: 10744111-01). Các đại lý và xưởng dịch vụ cũng tra cứu phụ tùng độc lập dựa trên số VIN (17 ký tự khung xe) thông qua hệ thống danh mục kỹ thuật của SAIC. Cấu trúc và Đặc điểm Mã Phụ Tùng MG • Định dạng số nguyên: Thường là dãy 8 chữ số thuần túy do hệ thống kho vận SAIC Motor quy định chung cho các dòng xe như MG ZS, MG HS, MG5, MG RX5.

• Mã phụ hậu tố: Một số mã có thêm dấu gạch ngang và chữ số phía sau (ví dụ: -01, -02 hoặc -F) để phân biệt chi tiết lắp bên trái/phải hoặc các phiên bản nâng cấp đời xe.

• Mã phụ kiện (Accessories): Riêng nhóm phụ kiện trang trí đôi khi được quy định theo dạng tiền tố tên xe đi kèm số thứ tự (ví dụ: MG5-001, MGZ-011).

12, Mercedes-Benz

Mã phụ tùng (part number) chính hãng của Mercedes-Benz thường có định dạng chuẩn gồm 10 chữ số, chia thành các nhóm dạng XXX XXX XX XX (ví dụ: A 123 820 41 64), bắt đầu bằng chữ cái A (đối với phụ tùng ô tô thông thường).

________________________________________

Cấu trúc mã phụ tùng Mercedes-Benz

Thành phần nhóm	Ý nghĩa chi tiết trong mã phụ tùng

Tiền tố (Prefix)	Thường là chữ A (linh kiện xe du lịch/thương mại), hoặc các mã đặc thù như N (bu-lông, đai ốc tiêu chuẩn DIN), B / HWA (phụ kiện thể thao AMG/đua).

3 chữ số đầu (123)	Chỉ dòng xe (chassis/model) hoặc động cơ nguyên bản đầu tiên mà chi tiết phụ tùng đó được thiết kế và lắp ráp lên.

3 chữ số tiếp theo (820)	Chỉ nhóm bộ phận chính của xe theo sổ tay kỹ thuật nhà máy (ví dụ: nhóm 01 cho động cơ, 42 cho phanh, 82 cho điện thân xe).

2 chữ số tiếp theo (41)	Chỉ chi tiết/phiên bản cụ thể hoặc vị trí lắp đặt của bộ phận đó.

2 chữ số cuối (64)	Chỉ sự thay đổi thiết kế, cải tiến kỹ thuật hoặc mã màu/vật liệu thay thế qua các đời.

13, BMW

Mã phụ tùng (part number) chính hãng của BMW quy định gồm 11 chữ số (chia thành nhóm chính, nhóm phụ và số định danh riêng), và được tra cứu chuẩn xác nhất thông qua RealOEM bằng 7 ký tự cuối của số VIN.

Cấu trúc mã phụ tùng BMW

- 2 chữ số đầu: Chỉ nhóm bộ phận lớn (main group) như động cơ, hệ thống điện, thân vỏ.

- 2 chữ số tiếp theo: Chỉ nhóm bộ phận nhỏ bên trong (subgroup).

- 7 chữ số cuối: Mã định danh riêng biệt (unique identifier) cho từng chi tiết phụ tùng cụ thể trên xe

14, Audi

Mã phụ tùng chính hãng (OE) của Audi do Tập đoàn Volkswagen (VAG) quy định thường có cấu trúc cơ bản gồm 9 ký tự (chia thành 3 nhóm), kèm theo các hậu tố tùy chọn về phiên bản hoặc màu sắc.

Cấu trúc mã phụ tùng Audi (9 ký tự cơ bản)

Mã chuẩn được chia làm 3 nhóm theo định dạng XXX XXX XXX:

- Nhóm 1 (3 ký tự đầu tiên): Cho biết dòng xe đầu tiên thiết kế phụ tùng đó hoặc loại động cơ/hộp số. Ví dụ: mã bắt đầu bằng 4F0 thường cho Audi A6, 8K0 cho Audi A4.

- Nhóm 2 (3 ký tự tiếp theo): Chỉ định nhóm hệ thống chính trên xe (ký tự đầu tiên của nhóm này là mã hệ thống lớn như động cơ, gầm, thân xe...) và nhóm phụ bên trong.

- Nhóm 3 (3 ký tự cuối): Số thứ tự định danh chi tiết phụ tùng đó. Trong đó, chữ số cuối cùng thường quy định vị trí lắp đặt: số lẻ chỉ bên trái (phía người lái), số chẵn chỉ bên phải (phía hành khách) đối với các phụ tùng có phân biệt bên

Hậu tố mở rộng

- Ký tự chữ cái cuối cùng (ví dụ: 06H903137C): Thể hiện lần cải tiến, thay đổi hoặc cập nhật phiên bản của phụ tùng đó theo thời gian.

- Mã màu hoặc tùy chọn phụ (thêm 2 ký tự cuối): Thường thấy ở các phụ tùng nội thất hoặc thân vỏ cần đồng màu với xe

15, Volkswagen

Mã phụ tùng của hãng xe Volkswagen (thuộc tập đoàn VAG) quy định theo cấu trúc tiêu chuẩn gồm 9 ký tự cơ bản, chia làm ba nhóm chính để chỉ rõ dòng xe, hệ thống bộ phận và vị trí chi tiết.

Cấu trúc 3 nhóm ký tự chính

- 3 ký tự đầu tiên (Model/Dòng xe): Chỉ định dòng xe, đời xe hoặc loại động cơ/hộp số thiết kế ban đầu cho phụ tùng đó (ví dụ mã nền tảng khung gầm).

- 2 ký tự tiếp theo (Nhóm chính và nhóm phụ): Chữ số đầu chỉ nhóm hệ thống (0-9 như động cơ, hộp số, điện, phanh...), chữ số sau chỉ nhóm con chi tiết bên trong.

- 3 ký tự cuối (Số thứ tự chi tiết): Xác định chính xác món phụ tùng trong nhóm phụ đó.

Các nhóm hệ thống chính (Ký tự thứ 4)

- 0: Động cơ

- 1: Hệ thống nhiên liệu, ống xả, điều hòa

- 2: Hộp số

- 3: Trục trước, hệ thống lái, treo trước

- 4: Treo sau, trục sau

- 5: Phanh và bánh xe

- 6: Bàn đạp, phanh tay, cần số

- 7: Thân vỏ xe (Body)

- 9: Hệ thống điện

16, Porsche

Mã phụ tùng chính hãng của Porsche được quy định theo cấu trúc gồm 11 chữ số, chia thành ba nhóm chính và một nhóm phụ (dạng 000.000.000.00), trong đó ba chữ số đầu chỉ dòng xe/đời xe thiết kế, ba chữ số tiếp theo chỉ nhóm bộ phận chính, và ba chữ số cuối cùng chỉ chi tiết cụ thể.

Cấu trúc chi tiết của mã phụ tùng Porsche:

- Nhóm 1 (3 chữ số đầu): Chỉ đời xe hoặc dòng xe đầu tiên sử dụng phụ tùng đó (ví dụ: 911, 955 cho Cayenne đời đầu, 970 cho Panamera).

- Nhóm 2 (3 chữ số tiếp theo): Chỉ nhóm hệ thống chính của phụ tùng (ví dụ: động cơ, hệ thống điện, thân xe, khung gầm).

- Nhóm 3 (3 chữ số cuối): Chỉ định danh chi tiết cụ thể của món phụ tùng trong hệ thống đó.

- Hậu tố (2 chữ số cuối): Chỉ mã cải tiến, phiên bản nâng cấp hoặc màu sắc/thông số vật liệu thay đổi theo các năm sản xuất.

17, Volvo

Mã phụ tùng chính hãng Volvo quy định là một dãy số định danh gồm 8, 10 hoặc 12 chữ số (ví dụ: mã 8 chữ số như 31445975 cho má phanh). Hệ thống mã này định danh duy nhất cho từng chi tiết linh kiện mà không chứa các khối ký tự phân rã nhóm ngành hàng trực quan như một số hãng xe khác.

Đặc điểm cấu trúc mã phụ tùng Volvo

- Độ dài ký tự: Thường gồm 8 chữ số đối với các phụ tùng tiêu chuẩn đời mới hoặc kéo dài từ 10 đến 12 chữ số tùy thuộc vào danh mục hệ thống tra cứu kỹ thuật (như hệ thống KOLA hay ETKA).

- Bản chất mã: Là một dãy số nguyên ngẫu nhiên được đăng ký độc quyền trong hệ thống phát triển sản phẩm của tập đoàn Volvo.

- Mã cải tiến: Thường được cập nhật thay thế theo các đời xe hoặc đợt triệu hồi (ví dụ các dòng XC40, XC60, XC90)

18, Peugeot

Mã phụ tùng chính hãng (OEM) của Peugeot do tập đoàn mẹ Stellantis (trước đây là PSA Peugeot Citroën) quy định thường có cấu trúc dạng dãy số gồm 10 chữ số hoặc kết hợp chuỗi số phân cách (ví dụ phổ biến bắt đầu bằng các đầu số như 98, 96, hoặc 16).

Cấu trúc và Đặc điểm Mã Phụ Tùng Peugeot

- Đầu số phổ biến: Thường bắt đầu bằng các nhóm số như 98xxxxxx80, 96xxxxxx80, hoặc 16xxxxxx80 (2 chữ số cuối 80 thường đại diện cho mã phân loại nội bộ của tập đoàn PSA cho thương hiệu Peugeot/Citroën).

- Tính đồng bộ: Phụ tùng chính hãng dùng chung cho cả Peugeot và Citroën nếu dùng chung nền tảng động cơ hoặc khung gầm.

- Cách tra cứu chính xác: Hãng không công khai một bảng giải mã thủ công bằng chữ cái cho từng chi tiết mà bắt buộc phải tra qua phần mềm chuyên dụng của hãng (như Service Box) hoặc dùng số VIN (17 ký tự) của xe

19, Land Rover

Mã phụ tùng chính hãng của Land Rover được quy định theo cấu trúc ký tự đặc trưng, phổ biến nhất là bắt đầu bằng tiền tố LR (hoặc chuỗi số/chữ cái cũ thời Ford/Rover) theo sau là dãy 6 chữ số. Cấu trúc này giúp xác định đúng linh kiện, đời xe và hệ thống kỹ thuật.

Quy Định Cấu Trúc Mã Phụ Tùng

- Tiền tố chuẩn (Prefix): Thường là ký tự LR (ví dụ: LR037082, LR027570) đối với các dòng xe đời mới thuộc tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR).

- Mã đời cũ/Hệ thống khác: Có thể dùng các định dạng ký tự khác tùy theo giai đoạn sản xuất hoặc mã của nhà cung cấp gốc (OEM).

- Dãy số nhận diện: Gồm 6 chữ số tiếp theo đại diện cho từng loại chi tiết, vị trí hoặc cụm phụ tùng cụ thể trên xe.

20, Isuzu

Mã phụ tùng (part number) chính hãng của Isuzu được quy định theo dạng chuỗi ký tự tiêu chuẩn gồm số và dấu gạch ngang, thường có các định dạng phổ biến như 8-XXXXX-XXX-X hoặc 1-XXXXX-XXX-X, dùng để phân định rõ ràng từng linh kiện trên xe.

Cấu trúc mã phụ tùng Isuzu

- Ký tự đầu tiên: Thường chỉ nhóm bộ phận chính hoặc loại linh kiện (ví dụ: số 8 hoặc 1 cho phụ tùng cơ khí, động cơ, khung gầm).

- Dãy số tiếp theo: Mã định danh chi tiết thể hiện cụ thể cụm chi tiết và chủng loại thiết kế.

- Ký tự cuối: Mã kiểm tra hoặc phiên bản cải tiến của phụ tùng đó qua các năm sản xuất.

21, Subaru

Mã phụ tùng chính hãng (part number) của Subaru quy định gồm một dãy ký tự tiêu chuẩn gồm 10 hoặc 12 chữ số, dùng để phân định rõ ràng tên gọi, nhóm bộ phận, mã cải tiến và mã màu sắc của linh kiện.

Cấu trúc mã phụ tùng Subaru

- Mã mô tả (Part Description Code): Các ký tự đầu tiên chỉ rõ tên gọi và công dụng của bộ phận đó trên xe.

- Mã danh mục (Part Category Code): Các ký tự định hình hệ thống, ví dụ nhóm chữ cái như A hay K cho động cơ và hộp số, hoặc G cho phần thân vỏ.

- Mã cải tiến và màu sắc: Các số cuối thể hiện lần thay đổi kỹ thuật (modification code) hoặc mã màu (đối với linh kiện nội/ngoại thất).

22, Lexus

Mã phụ tùng chính hãng Lexus sử dụng chung tiêu chuẩn định dạng với Toyota, thường có cấu trúc tiêu chuẩn XXXXX-YYYYY (gồm 10 đến 12 ký tự chia làm hai phần ngăn cách bởi dấu gạch ngang). Do Lexus thuộc tập đoàn Toyota, quy tắc phân bổ mã thể hiện rõ nhóm linh kiện và dòng xe tương thích.

Cấu trúc mã phụ tùng

- 5 ký tự đầu (XXXXX): Chỉ nhóm bộ phận/chi tiết chính của phụ tùng (ví dụ: 90915 là lọc dầu, 04465 là má phanh trước, 17801 là lọc gió động cơ).

- 5 ký tự sau (YYYYY): Chỉ mã thiết kế cụ thể, dòng xe, đời xe, hoặc sự thay đổi nâng cấp kỹ thuật của linh kiện đó.

- Hậu tố mở rộng (tùy chọn): Một số mã vật tư tiêu hao có thêm ký tự phụ (như YZZE1) để chỉ định nhà máy sản xuất hoặc phiên bản cải tiến.

23, Suzuki

Mã phụ tùng (part number) chính hãng của hãng xe Suzuki thường tuân theo định dạng tiêu chuẩn gồm các nhóm ký tự phân chia theo chức năng, ví dụ như dạng 16510-61J00-000 hoặc 41591-31000, đi kèm nhãn hiệu SGP (Suzuki Genuine Parts).

Cấu trúc mã phụ tùng Suzuki

- Nhóm đầu (5 chữ số đầu): Chỉ bộ phận hoặc cụm chi tiết chính của xe (ví dụ: nhóm động cơ, hệ thống điện, khung gầm).

- Nhóm giữa (5 ký tự tiếp theo): Chỉ định mã loại xe, đời xe hoặc cải tiến kỹ thuật cụ thể của chi tiết đó.

- Nhóm cuối (3 chữ số tùy chọn): Thường thể hiện mã màu sắc hoặc mã nhà máy sản xuất/phiên bản phụ phụ (ví dụ -000 hoặc mã màu cụ thể).